际华三五三四运城工业物流园智能化服装设备招标

联系人及电话：巩海庆13191245537

二○二一年四月八日

目录

第一部分 投标须知

第二部分 采购品种、数量及规格要求

第一部分投标须知

根据际华三五三四运城工业物流园有限公司生产经营需要，现拟采购智能化等设备一批，现将有关事项明确如下：

一、供应商投标资格及会议须知

参加投标的供应商，必须为际华集团电子化采购平台注册供应商，非注册企业需经际华集团所属企业推荐、注册审核合格后，方可参与投标报价。中标供应商必须严格执行与企业签订的合同条款（例如：中标价格、材料、设备交期等），若因中标供应商的原因擅自违背合同条款，并影响企业生产，经际华集团核实后，取消该供应商中标资格。

投标截止时间：2021年4月12日15:00。

际华集团电子化采购平台：http://www.jihuacaigou.com/

开标时间：2021年4月12日15:00

开标地点：际华三五三四运城工业物流园有限公司会议室

报价单位按参与询价采购材料、设备填制《报价文件》，并将《报价文件》扫描上传至际华集团电子化采购平台（格式见《报价文件》），同时在线报价。

二、评标环节

(一) 评标委员会

采购方根据招标项目特点组建评标委员会。其成员由采购方代表和经济、技术等方面的专家组成。

（二）评标方法

本次采取一轮报价（投标方投标报价）的形式。招标方根据需要与投标方进行二轮价格谈判，招标方在此基础上进行综合评审。

（三）评标步骤

1.资格性审查

依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

2.评标

评标委员会所有成员与根据投标方报价、交货期及提供的相关资料进行评标。

报价方报价必须在合理的范围之内，不得故意虚报或压低价格，造成恶性竞争。供应商报价均超采购预算的，评审委员会应当分析原因，一般情况下视为需求部门（单位）不能支付，应当予以废标。

（四）最终执行价格的确定

中标企业投标报价高于综合排比第一名的按照第一名价格执行；低于综合排比第一名的按照投标报价执行。

当投标文件材料报价与电子平台材料报价不一致时，以电子平台材料报价为评定标准。

（五）中标数量的确定

依据各材料、设备品种采购任务数量，按供应商中标名次由高到低、中标任务量由多到少的顺序确定供应商中标数量。（询价文件所标明的采购数量为预测数量，最终采购数量以实际需求数量为准，请中标供应商以与企业签订的采购合同或下达的书面采购订单作为投产依据）具体为：

取1名的：招标数量即为中标数量；

取2名的：分别按招标数量60%、40%的比例确定中标数量；

取3名的：分别按招标数量50%、30%、20%的比例确定中标数量。

第二部分 投标品种、数量及规格要求

| 序号 | 设备名称 | 设备技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑平缝机 | 1、微油直驱，通过向针杆进行微量供油，解决油污 自动压脚提升功能；2、主要功能：自动剪线、自动倒回缝；3、剪线方式：旋刀剪线方式；4、具有防断针 功能；5、机牙自动调节高低6、供油方式：能够将所需供油量控制在最低；限度，从而有效控制平缝机的主要油污来源。6、有起针加密缝功能，半针正、反功能；针杆部 位实现清洁缝纫；7、缝纫速度：5000 转以上；8、 压脚提升高度：13mm；9、送布牙高度：0.8mm；10、 最大针距：4.2mm；11、耗电功率：450W；12、照明 方式：LED 照明；14、配备照明机灯补充光源；15、四角加装万向带锁死的轱辘方便挪动和定位。16、保修期为1年半。17、带所需易损备件（切刀、旋梭等) | 台 | 20 |  |  |
| 2 | 六线锁边机 | 直驱伺服电机，自动剪线，自动抬压脚（气动或电动），自动拨线， 光纤感应自动缝制，自动收费料，薄、厚线迹平整均匀，防跳线、断针功能；断线监测功能；1、线迹：516；2、最高转速： 7000 转/分钟；3、针数：2；4、线数：5；6、针距： 0.7-3.8mm/ 7、四角加装万向带锁死的轱辘方便挪动和定位。8、保修期为1年半。 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 电脑套结机 | 1,最高缝纫速度；3200 针/分 2.缝制区域， 40mm*30mm, 3、送布方式：脉冲马达驱动方式；4、针距长度 0.05-6.4mm； 5、最大针数：5000 针/1 图案；，抬压脚方式：脉马达驱动方式 6、压脚上升量：最大 17mm；7、扫线器装置、切线 装置、夹线装置为电子配置 8、外部数据储存方式为 SD 卡；9、四角加装万向带锁死的轱辘方便挪动和定位；10、保修期为1年半。11、带一套等魔术贴磨具机程序 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 领、袖克夫缝切一体机 | 1、 电脑自动调整模板尺寸且“万能”模适，可适应多种形状的产品，无需更换模板 ； 2、 多伺服电机驱动保证产品的稳定性；3 独立的缝纫系统与修剪系统可实现无等待操作；4 强力的吸风装置及余量的设计；5、 针梭分离机头；6、缝制效率人日产量不低于（1800件）7、摆放、扎线切缝、自动收料一体完成；8、具有电脑数控、数量统计、图形轨迹编辑和调整功能；9、四角加装地脚螺丝保证运行时的设备稳定性，加装万向轱辘方便挪动；10、保修期为1年半。 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 自动锁眼机（6连锁） | 1、锁眼线迹美观无纱毛；2、眼间距精准稳定；3、送料、收料平稳无噪音；4、操作简单维护方便；5、吸风强且有防灰尘毛絮倒吸装置；6、气压稳定装置；7、日产量在1300件或以上；8、四角加装地脚螺丝保证运行时的设备稳定性，加装万向轱辘方便挪动。9、保修期为1年半。10、易损件必须有至少5套备用件。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 全自动钉扣机（6连订） | 1、送扣机有识别纽扣字母方向和颜色功能，半圆扣自动筛选功能。 2、送扣稳定性应控制在5/1000；3、独立操作调试系统；4、操作简单识别率高；4、送布精准间距一致；5、有定位装置钉扣机操作简单适合各类缝制的花型、稳定性高；6、四角加装地脚螺丝保证运行时的设备稳定性，加装万向轱辘方便挪动；7、保修期为1年半。8、易损件必须有至少5套备用件。 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 半自动方向识别钉扣机 | 1、有松线针装置；2、送扣机有识别纽扣字母方向和颜色功能以及大小扣切换功能，半圆扣自动筛选功能，一次完成一件成衣的所有纽扣的缝制。3、操作简单易操作，好维护；4、四角加装地脚螺丝保证运行时的设备稳定性，加装万向轱辘方便挪动；5、保修期为1年半。 | 台 | 1 |  |  |