2024年度公司环境监测计划

根据《排污许可证管理条例》管理要求，依照公司《排污许可证》中自行监测项目，组织开展2024年度公司环境监测工作，具体监测计划如下：

一、废气

（一）有组织废气

1、印染车间综合废气排气筒（DA001）

（1）监测项目：颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、

监测频次：1次/半年

采样方式及个数：非连续采样3个

（2）监测项目：非甲烷总烃

监测频次：1次/季

采样方式及个数：非连续采样3个

- 印染车间印花及焙烘废气排气筒（DA002）

（1）监测项目：甲苯、二甲苯

监测频次：1次/半年

采样方式及个数：非连续采样3个

（2）监测项目：非甲烷总烃

监测频次：1次/季

采样方式及个数：非连续采样3个

3、污水处理站废气排放筒（DA003）

监测项目：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢

监测频次：1次/半年

采样方式及个数：非连续采样3个

（二）厂界无组织废气（3点位）

监测项目：臭气浓度、非甲烷总烃、氨（氨气）、硫化氢、颗粒物

监测频次：1次/半年

采样方式及个数：1小时内一等时间间隔采集4个样品

二、厂界噪声

监测布点：沿生产区厂界布设4个监测点

监测频次：1次/季

采样方式及个数：昼间、夜间各一次

三、废水

（一） 总排污口（DW001）

1、监测项目：色度、悬浮物

监测频次：1次/周

采样方式及个数：瞬时采样3个样

2、监测项目：五日生化需氧、总磷、总氮

监测频次：1次/月

采样方式及个数：瞬时采样3个样

3、监测项目：苯胺类、硫化物

监测频次：1次/季

采样方式及个数：瞬时采样3个样

4、监测项目：总锑

监测频次：1次/半年

采样方式及个数：瞬时采样3个样

（二）雨水排口（YS001）

监测项目：化学需氧量、悬浮物

监测频次：雨水排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测（预计全年30次）。

采样方式及个数：瞬时采样3个样

四、土壤

监测项目：总砷、总隔、六价铬、总铜、总铅、总汞、总镍、2-氯酚、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2-二氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、硝基苯类、苯乙烯、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、二苯并[a，h]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、萘、苯胺类、特征污染物。

监测频次：1次/年

采样方式及个数：T1污水处理站内（表层样）、T2印染车间旁（表层样）混采多个混合样，1个混合样

五、地下水

监测项目：GB/T14848-2017表1中37项地下水质量常规指标（放射性指标除外）：pH、色度、浑浊度、嗅和味、溶解性总固体、总硬度、肉眼可见物、总大肠菌群、阴离子表面活性剂、铝、钠、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、总硒、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物（以F-计）、碘化物、硫化物、氯化物（以Cl-及）、硫酸盐（以SO42-计）、挥发酚、三氯甲烷、四氯甲烷（四氯化碳）、苯系物、甲苯、特征污染物（耗氧量、菌落总数）。

监测频次：1次/半年

监测点位：4个

采样方式及个数：瞬时采样3个样

际华三五四二纺织有限公司

2023年11月16日